# تعليمات التعامل الآمن مع الكهرباء

## أولاً: قبل البدء بأي عمل كهربائي

### الفحص والتأكد

- التأكد من أن جميع الأعمال الكهربائية تتم من قبل أشخاص مؤهلين ومصرّح لهم.

- التأكد من معرفة نوع النظام الكهربائي والفولتية قبل العمل.

- فحص الأدوات والتأكد من أنها معزولة ومخصصة للأعمال الكهربائية.

- التأكد من سلامة الأسلاك، القواطع، والمفاتيح قبل التعامل معها.

### معدات الوقاية الشخصية

- ارتداء قفازات كهربائية معتمدة.

- ارتداء نظارات أو واقيات وجه.

- ارتداء أحذية عازلة.

- عدم ارتداء أي معادن مثل الخواتم أو السلاسل.

## ثانياً: أثناء العمل

### قواعد عامة أثناء التعامل مع الكهرباء

- عدم لمس أي جهاز كهربائي بيدين مبللتين.

- عدم استخدام أدوات معدنية غير معزولة.

- التأكد من أن الأرضية جافة وغير منزلقة.

- عدم سحب الأسلاك من الكابل نفسه، بل من رأس القابس.

- عدم تحميل المقابس بأحمال كهربائية زائدة.

### إجراءات القفل والوسم

- فصل التيار الكهربائي من المصدر الرئيسي قبل البدء بأي عمل.

- وضع الأقفال والتحذيرات الخاصة بالقفل والوسم.

- التأكد من تفريغ الشحنة الكهربائية المتبقية قبل لمس أي جزء مكشوف.

- عدم إعادة توصيل الكهرباء إلا بعد التأكد من انتهاء العمل.

## ثالثاً: التعامل مع لوحات التحكم الكهربائية

- يجب أن تُفتح اللوحات الكهربائية فقط من قبل فني مؤهل.

- الوقوف على مسافة آمنة عند فتح الباب لأول مرة تحسبًا لأي قوس كهربائي (Arc Flash).

- عدم ترك أي أدوات داخل اللوحة بعد الانتهاء.

- عدم العمل على اللوحات بدون وجود شخص آخر للطوارئ.

## رابعاً: أثناء تشغيل المعدات والأجهزة الكهربائية

- تشغيل الأجهزة وفق تعليمات الشركة الصانعة.

- مراقبة أي أصوات أو روائح غير طبيعية.

- إيقاف الجهاز فوراً عند حدوث شرر أو ارتفاع حرارة.

- التأكد من وجود تأريض مناسب (Earthing).

## خامساً: بعد انتهاء العمل

- إعادة تركيب جميع الأغلفة والأغطية قبل إعادة التشغيل.

- تنظيف الموقع من أي أدوات أو مواد قد تسبب تماس كهربائي.

- تسجيل العمل في سجل الصيانة أو سجل الفحص اليومي.

- التأكد من إبلاغ المسؤول في حال وجود أجزاء تحتاج متابعة إضافية.

## سادساً: في حال حدوث طارئ كهربائي

### صعقة كهربائية

- عدم لمس المصاب مباشرة قبل قطع التيار.

- فصل التيار الكهربائي فورًا أو استخدام مادة غير موصلة لإبعاده.

- الاتصال بالإسعاف فورًا.

- تقديم الإسعافات الأولية بواسطة شخص مؤهل.

### حريق كهربائي

- عدم استخدام الماء نهائيًا.

- استخدام طفاية ثاني أكسيد الكربون CO₂ فقط.

إخلاء المنطقة وقطع التيار من لوحة التوزيع