تعليمات العمل في الأماكن المرتفعة

الهدف:

ضمان وقاية العاملين من مخاطر العمل في الأماكن المرتفعة وذلك من خلال اتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية والالتزام بها.

إجراءات السلامة المتعلقة باستخدام السلالم:

يجب الأخذ بالاعتبار اشتراطات السلامة التالية عند التعامل مع السلالم:

1- الالتزام بمعدات الوقاية الشخصية والحفاظ عليها نظيفة وسليمة

2- تفقد السلالم وفحصها قبل تحريكها من موقعها.

3- الإبلاغ عن أي خلل بالسلالم وعدم استخدام أي سلم يوجد فيه أي خلل.

4- الاستعمال المناسب للسلالم وحسب التعليمات

5- يتم حمل السلم من قبل شخصين إثنين إذا تجاوز طوله 4 م

6-الوقوف بجوار السلم بحيث يكون الشخص عند منتصف السلم ووجهه إلى مقدمة السلم

7-رفع السلم إلى أعلى ويستدير ليدخل ذراع يده الأخرى بين الدرجتين لتستقر قائمة السلم العليا على كتفه ليصبح وجهه متجه إلى مؤخرة السلم ويمسك بالقائم الأعلى أو بإحدى الدرجات التي أمامه

8-حمل السلم من المنتصف بشكل افقي على الكتف

9-بعد نصب السلم يمسك به من الداخل أحد المساعدين ويقترب آخر ويمسك بقوائم السلم ويرفع نفسه بخفه حتى يصل إلى الدرجة الأولى ويصعد دون تأرجح والركب للخارج والجسم ملاصق للسلم والأيدي ممسكة بالقوائم بحيث ترتفع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى مع الرجل اليمنى والنظر متجه للأمام

10- استخدام معدات الوقاية من السقوط أثناء الصعود والنزول عن السلم مثل مانعة السقوط وحزام أمان كامل الجسم

11- بعد الوصول لنقطة العمل يتم ربط حزام الأمان في نقطة معينة لتثبيت الشخص ومن ثم يتم نقل خطاف التعليق من أعلى درجة في السلم إلى نقطة أعلى من الشخص العامل، وفي حال النزول يتم العكس نقل الخطاف من نقطة أعلى الشخص إلى آخر درجة من السلم ومن ثم يتم فك حزام الأمان من نقطة التثبيت

12- ربط خطاف النجاة بموقع مرتفع هو أسلم وأفضل بسبب أن مسافة السقوط تكون قليلة

تعليمات السلامة داخل المصعد:

1- التقييد بالحمولة المقررة للمصعد

2- التزام الهدوء والتصرف بحكمة وعدم الضغط على الأزرار بعنف عند تعطل المصعد

3- تأكد قبل استخدامك للمصعد بأنه مخصص للركاب وليس للبضائع التحميل والتنزيل

4- الاتصال بالأرقام المعلقة داخل المصعد في حالات الطوارئ، أو الدفاع المدني إذا اقتضى الأمر